คู่มือการติดตั้งและนำระบบขึ้นใช้งานจริง

NetMonitor

ระบบเฝ้าระวังอุปกรณ์เครือข่ายผ่าน SNMP

พร้อมการเปิดใช้งานจากภายนอกด้วย Cloudflare Tunnel

โครงงานพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INET)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารฉบับนี้อ้างอิงจากซอร์สโค้ดจริงของโปรเจกต์

ทุกคำสั่งในเอกสารนี้ผ่านการทดสอบแล้ว

# 0. อ่านก่อนเริ่ม

ระบบ NetMonitor ประกอบด้วยสองส่วนที่ทำงานร่วมกัน:

- Collector (โฟลเดอร์ server/) — Node.js + Express + Prisma ดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ผ่าน SNMP v2c/v3 เก็บลงฐานข้อมูล SQLite และเปิดเป็น REST API

- หน้าเว็บ (โฟลเดอร์ src/) — React + Vite เมื่อ build แล้วจะได้ไฟล์ static ในโฟลเดอร์ dist/

ตอนพัฒนาจะรันสองโปรเซส (พอร์ต 3000 กับ 4000) แต่ตอนนำขึ้นใช้งานจริง Collector จะเสิร์ฟหน้าเว็บให้เองที่พอร์ตเดียว ทำให้เหลือเพียงหนึ่งบริการที่ต้องดูแล และไม่ต้องตั้งค่า CORS เพิ่ม

ตอนพัฒนา:

เบราว์เซอร์ --> Vite :3000 --(proxy /api)--> Collector :4000 --SNMP--> อุปกรณ์

ตอนใช้งานจริง:

เบราว์เซอร์ --> Cloudflare Tunnel --> Collector :4000 --SNMP--> อุปกรณ์

(เสิร์ฟทั้งหน้าเว็บและ API)

ข้อควรทราบสำคัญ

โปรเจกต์นี้เขียนด้วย TypeScript ทั้งหมด ไม่ใช่ภาษา C

จึงไม่ต้องติดตั้ง gcc หรือ make และไม่มีการ compile เป็นไฟล์ไบนารี

หากพบคู่มือเก่าที่ให้รันคำสั่ง make หรือชี้ไปที่ไฟล์ netmonit_binary แสดงว่าเป็นคู่มือของโปรเจกต์คนละรุ่น

# 1. สิ่งที่ต้องเตรียม

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| เครื่องเซิร์ฟเวอร์ | Ubuntu Server 22.04 LTS หรือ 24.04 LTS (RAM 2 GB ขึ้นไปก็เพียงพอ) |
| สิทธิ์ | บัญชีที่ใช้ sudo ได้ |
| ตำแหน่งในเครือข่าย | ต้องอยู่ในวงที่ ACL ของอุปกรณ์อนุญาต (ดูข้อ 2) |
| ถ้าใช้เครื่องเสมือน | ตั้งการ์ดเครือข่ายเป็นแบบ Bridged และตั้ง Static IP (ดูข้อ 1.1) |
| บัญชี Cloudflare | สมัครฟรี และย้าย Name Server ของโดเมนมาที่ Cloudflare แล้ว |
| โดเมน | ใช้สำหรับเปิดหน้าเว็บจากภายนอก เช่น netmonit.yourdomain.com |

ตั้ง IP ของเซิร์ฟเวอร์ให้คงที่

ตั้งเป็น Static IP หรือจอง DHCP Reservation ไว้บน Router

เพราะ ACL บนอุปกรณ์เครือข่ายอนุญาตตาม IP ต้นทาง ถ้า IP เปลี่ยนหลังรีสตาร์ท ระบบจะดึงข้อมูลไม่ได้ทันที

## 1.1 กรณีติดตั้งบนเครื่องเสมือน (VM)

ระบบนี้ติดตั้งบนเครื่องเสมือนได้ทั้งหมด ไม่มีส่วนใดที่ต้องใช้เครื่องจริง ทั้ง Node.js ฐานข้อมูล SQLite และ cloudflared ทำงานบน VM ได้เหมือนกัน และหากอุปกรณ์ในโทโปเป็นอุปกรณ์เสมือนอยู่แล้ว เช่น viOS ใน GNS3 หรือ EVE-NG การใช้ VM จะสะดวกกว่าเครื่องจริง เพราะต่อเข้ากับโทโปได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สาย

สิ่งเดียวที่ต้องตัดสินใจให้ถูกคือโหมดเครือข่ายของ VM เพราะ ACL บนอุปกรณ์กรองตาม IP ต้นทาง หากเลือกผิด อุปกรณ์จะไม่ตอบทั้งหมดโดยไม่มีข้อความแจ้งสาเหตุ ซึ่งแยกไม่ออกจากกรณีที่อุปกรณ์ดับจริง

### เลือกโหมดเครือข่ายของ VM

| โหมด | ใช้กับระบบนี้ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Bridged Adapter | ใช้โหมดนี้ | VM ได้ IP ของตัวเองบนวงเดียวกับอุปกรณ์ ACL จึงเห็น IP ของ VM ตรง ๆ และตั้งเป็น Static IP ได้ |
| NAT | ได้แบบมีเงื่อนไข | SNMP ที่ออกจาก VM จะถูกแปลงเป็น IP ของเครื่องโฮสต์ ใช้ได้เฉพาะเมื่อ ACL อนุญาต IP ของโฮสต์อยู่แล้ว และทำให้ไล่หาสาเหตุเวลาเกิดปัญหายากขึ้นมาก |
| Host-only | ใช้ไม่ได้ | VM คุยได้แค่กับเครื่องโฮสต์ จึงไปไม่ถึงอุปกรณ์ และออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ทำให้ใช้ Cloudflare Tunnel และการแจ้งเตือนไม่ได้ด้วย |

เลือกการ์ดที่จะ bridge ให้ถูกใบ

ตอนตั้งค่าโหมด Bridged โปรแกรมจะถามว่าจะผูกกับการ์ดใบใด ให้เลือกการ์ด LAN ที่เชื่อมกับโทโป ไม่ใช่การ์ด Wi-Fi

หากเลือกผิด ทราฟฟิกจะวิ่งออกทางเครือข่ายอื่น และอาจไปโดนเครื่องที่ใช้ IP ซ้ำกับอุปกรณ์ของเรา ทำให้คำสั่ง ping ขึ้นว่าสำเร็จทั้งที่ไม่ได้คุยกับอุปกรณ์ของเราเลย

ตรวจด้วย traceroute ตามข้อ 2 ทุกครั้ง ก่อนสรุปว่าเส้นทางถูกต้องแล้ว

หากโทโปอยู่ใน GNS3 หรือ EVE-NG

นำ Ubuntu Server เข้าเป็น appliance ในโปรแกรม แล้ววางลงในโทโปเหมือนอุปกรณ์ตัวหนึ่ง

ลากสายต่อเข้าสวิตช์ในโทโป แล้วตั้ง IP ให้อยู่ในวงที่ ACL อนุญาต

เพิ่มการ์ดใบที่สองต่อเข้า node Cloud หรือ NAT เพื่อให้ VM ออกอินเทอร์เน็ตได้ สำหรับ Cloudflare Tunnel และการแจ้งเตือน

วิธีนี้ไม่ต้องใช้โหมด Bridged เลย และทำให้ Collector อยู่ในโทโปจริงเหมือนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในคณะ

### สเปกของเครื่องเสมือนที่เพียงพอ

| รายการ | ค่าที่แนะนำ |
| --- | --- |
| vCPU | 2 คอร์ |
| RAM | 2 GB (1 GB พอรันได้ แต่ขั้นตอน build หน้าเว็บจะช้ามาก) |
| พื้นที่ดิสก์ | 20 GB |
| แผ่นติดตั้ง | Ubuntu Server 24.04 LTS ไม่ต้องใช้รุ่น Desktop |
| ตัวเลือกตอนติดตั้ง | ติ๊ก Install OpenSSH server ไว้ด้วย จะได้ SSH เข้าไปทำงานแทนการพิมพ์ในหน้าต่าง console ซึ่งคัดลอกคำสั่งยาว ๆ ไม่ได้ |

### ตั้ง Static IP ด้วย netplan

ข้อนี้จำเป็น ไม่ใช่ทางเลือก เพราะ ACL บนอุปกรณ์ผูกกับ IP ต้นทาง ถ้า VM ได้ IP ใหม่จาก DHCP หลังรีบูต ระบบจะดึงข้อมูลไม่ได้ทันที

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

network:

version: 2

ethernets:

ens33:                        # ชื่อการ์ดจริงดูได้จาก  ip -4 addr show

dhcp4: no

addresses: [192.168.99.50/24]

routes:

- to: default

via: 192.168.99.1

nameservers:

addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

sudo netplan apply

ip -4 addr show                   # ต้องได้ 192.168.99.50

ช่อง nameservers ต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้งานได้จริง มิฉะนั้น cloudflared การแจ้งเตือนทาง Telegram และการส่งอีเมลจะล้มเหลวพร้อมกันทั้งสามอย่าง

ถ่าย Snapshot ก่อนและหลังติดตั้ง

ก่อนเริ่มข้อ 3 ให้ถ่าย snapshot ไว้หนึ่งครั้ง หากติดตั้งผิดพลาดจะย้อนกลับได้ในไม่กี่วินาที

เมื่อติดตั้งเสร็จและทดสอบผ่านแล้วให้ถ่ายอีกครั้ง เก็บไว้กู้คืนก่อนวันนำเสนอ

เป็นข้อได้เปรียบที่การติดตั้งบนเครื่องจริงไม่มี

เมื่อ VM พร้อมแล้ว ให้ทำข้อ 2 เพื่อยืนยันว่าเข้าถึงอุปกรณ์ได้จริงเสียก่อน แล้วจึงติดตั้งซอฟต์แวร์ในข้อ 3 อย่าข้ามลำดับนี้ เพราะหากติดตั้งจนเสร็จแล้วค่อยมาพบว่าอุปกรณ์ไม่ตอบ จะแยกไม่ออกว่าปัญหาอยู่ที่เครือข่ายหรือที่ตัวระบบ

# 2. ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์เข้าถึงอุปกรณ์ได้

ข้อนี้สำคัญที่สุด และเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเวลาอุปกรณ์ขึ้นสถานะออฟไลน์ทั้งหมด

เครื่องที่รัน Collector ต้องส่ง UDP พอร์ต 161 ไปถึงอุปกรณ์ได้ และ IP ต้นทางต้องตรงกับที่ ACL บนอุปกรณ์อนุญาต ไม่จำเป็นต้องอยู่ VLAN เดียวกัน ขอเพียง route ถึงกันและไฟร์วอลล์ไม่บล็อก

### ตัวอย่าง ACL ที่ตั้งไว้บนอุปกรณ์

ip access-list standard SNMP-RO

permit 192.168.99.0 0.0.0.255

permit 192.168.10.0 0.0.0.255

snmp-server community <READ_ONLY_STRING> RO SNMP-RO

หมายความว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องมี IP อยู่ในวง 192.168.99.0/24 หรือ 192.168.10.0/24 วงใดวงหนึ่ง มิฉะนั้นอุปกรณ์จะไม่ตอบ

### วิธีตรวจสอบ

# IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ip -4 addr show | grep inet

# ทดสอบว่า route ถึงอุปกรณ์

ping -c 3 192.168.99.11

# ทดสอบ SNMP จริง (ติดตั้งเครื่องมือก่อน)

sudo apt install -y snmp

snmpget -v2c -c <READ_ONLY_STRING> 192.168.99.11 1.3.6.1.2.1.1.5.0

หาก snmpget ไม่ตอบ ให้ไล่ตามลำดับนี้

1. ping ถึงหรือไม่ — ถ้าไม่ถึง เป็นปัญหาเส้นทางเครือข่าย ไม่ใช่ SNMP

2. community string ถูกต้องหรือไม่ — ถ้าผิด อุปกรณ์จะเงียบ ไม่แจ้งว่าผิด อาการเหมือนเครื่องดับทุกประการ

3. ACL อนุญาต IP ของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ — ถูก ACL ปฏิเสธก็เงียบเช่นกัน

4. ไฟร์วอลล์ระหว่างทางบล็อก UDP 161 หรือไม่ (ต้องผ่านทั้งขาไปและขากลับ เพราะ SNMP เป็น UDP)

ระวัง IP ซ้ำกับเครือข่ายอื่น

หากเซิร์ฟเวอร์ยังต่อ Wi-Fi หรือเครือข่ายอื่นอยู่ด้วย คำสั่ง ping อาจวิ่งออกไปโดนเครื่องอื่นที่ใช้ IP ซ้ำกัน

ให้ใช้คำสั่ง traceroute ตรวจสอบว่าเส้นทางเข้าสู่อุปกรณ์ของเราจริง

# 3. ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์

## 3.1 อัปเดตระบบและติดตั้ง Node.js

ระบบต้องใช้ Node.js เวอร์ชัน 20 ขึ้นไป แนะนำเวอร์ชัน 22 LTS เพราะสคริปต์ตรวจสอบหน้าเว็บที่มากับโปรเจกต์ต้องใช้ WebSocket ที่มีในเวอร์ชัน 22

# อัปเดตรายการแพ็กเกจ

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# ติดตั้ง git และเครื่องมือพื้นฐาน

sudo apt install -y git curl

# ติดตั้ง Node.js 22 LTS

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -

sudo apt install -y nodejs

# ตรวจสอบเวอร์ชัน ต้องขึ้น v22.x

node -v

npm -v

## 3.2 สร้างผู้ใช้สำหรับรันบริการ

ไม่ควรรันบริการด้วยสิทธิ์ root เพราะหากมีช่องโหว่จะกระทบทั้งเครื่อง สร้างผู้ใช้แยกไว้โดยเฉพาะ

# สร้างผู้ใช้ระบบที่ล็อกอินไม่ได้ ใช้สำหรับรันบริการเท่านั้น

sudo useradd --system --create-home --home-dir /opt/netmonitor --shell /usr/sbin/nologin netmonitor

## 3.3 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรเจกต์

# ดึงซอร์สโค้ด

sudo git clone https://github.com/TypeN2003/netmronitorV2.git /opt/netmonitor/app

sudo chown -R netmonitor:netmonitor /opt/netmonitor

cd /opt/netmonitor/app

# ติดตั้ง dependency ของหน้าเว็บ

# ต้องใส่ --legacy-peer-deps เพราะ package.json ปิน esbuild ไว้คนละรุ่นกับที่ vite ต้องการ

sudo -u netmonitor npm install --legacy-peer-deps

# ติดตั้ง dependency ของ Collector

cd server

sudo -u netmonitor npm install

ทำไมต้องใส่ --legacy-peer-deps

ไฟล์ package.json ของหน้าเว็บระบุ esbuild เวอร์ชัน ^0.25 แต่ vite เวอร์ชัน 8 ต้องการ ^0.27 หรือ ^0.28

เป็นปัญหาที่ติดมากับโปรเจกต์ตั้งแต่ต้น และ esbuild ไม่ได้ถูกเรียกใช้ที่ใดในซอร์สโค้ดเลย

แก้ถาวรได้โดยลบ esbuild ออกจาก devDependencies หรือปรับเป็น ^0.28.0 แล้วจะไม่ต้องใส่ตัวเลือกนี้อีก

# 4. ตั้งค่าระบบก่อนใช้งานจริง

## 4.1 สร้างไฟล์ .env

cd /opt/netmonitor/app/server

sudo -u netmonitor cp .env.example .env

# สร้างค่าสุ่มสำหรับ JWT_SECRET แล้วคัดลอกไปใส่ในไฟล์

openssl rand -base64 48

sudo -u netmonitor nano .env

ค่าที่ต้องแก้ก่อนใช้งานจริง:

| ตัวแปร | ค่าที่ควรตั้ง | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| JWT_SECRET | ค่าสุ่มจาก openssl | ใช้เซ็น token หากใช้ค่าตั้งต้น ผู้อื่นปลอมสิทธิ์ผู้ดูแลระบบได้ |
| NODE_ENV | production | เปิดการตรวจสอบความปลอดภัยและปิดข้อความ debug |
| PORT | 4000 | พอร์ตที่ Cloudflare Tunnel จะชี้มา |
| SEED_ADMIN_PASSWORD | รหัสผ่านที่ตั้งเอง | ตั้งก่อนรัน seed มิฉะนั้นจะได้รหัสตั้งต้น admin123 |
| SEED_ADMIN_EMAIL | อีเมลผู้ดูแลระบบ | บัญชีแรกของระบบ |
| CPU_ALERT_THRESHOLD | 85 | เกณฑ์แจ้งเตือนการใช้งาน CPU |
| RAM_ALERT_THRESHOLD | 90 | เกณฑ์แจ้งเตือนหน่วยความจำ |

ระบบจะไม่ยอมเริ่มทำงานหากยังไม่ตั้ง JWT_SECRET

เมื่อ NODE_ENV=production แต่ JWT_SECRET ยังเป็นค่าตั้งต้น เซิร์ฟเวอร์จะหยุดทันทีพร้อมข้อความ

JWT_SECRET must be set to a random string of 16+ characters before starting in production

เป็นการป้องกันไม่ให้นำระบบขึ้นใช้งานโดยลืมตั้งค่าความปลอดภัย

## 4.2 สร้างฐานข้อมูลและบัญชีผู้ดูแลระบบ

cd /opt/netmonitor/app/server

sudo -u netmonitor npm run setup

คำสั่งนี้จะสร้างไฟล์ฐานข้อมูล server/prisma/netmonitor.db สร้างตาราง และสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบบัญชีแรก โดยจะพิมพ์อีเมลและรหัสผ่านออกมาที่หน้าจอ

## 4.3 Build ทั้งสองส่วน

# Build หน้าเว็บ ผลลัพธ์อยู่ที่ dist/ ของโฟลเดอร์หลัก

cd /opt/netmonitor/app

sudo -u netmonitor npm run build

# Build Collector ผลลัพธ์อยู่ที่ server/dist/

cd server

sudo -u netmonitor npm run build

เมื่อ build ครบทั้งสองส่วน Collector จะตรวจพบโฟลเดอร์ dist/ และเสิร์ฟหน้าเว็บให้เองโดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบได้จากข้อความตอนเริ่มระบบว่า serving the web app from ...

## 4.4 ทดสอบก่อนตั้งเป็นบริการ

cd /opt/netmonitor/app/server

sudo -u netmonitor npm start

เปิดเบราว์เซอร์จากเครื่องในวง LAN เดียวกัน ไปที่ http://<IP ของเซิร์ฟเวอร์>:4000 ควรเห็นหน้าเข้าสู่ระบบ จากนั้นกด Ctrl+C เพื่อหยุด

# 5. ตั้งให้ทำงานอัตโนมัติด้วย systemd

ไม่จำเป็นต้องใช้ PM2 เพราะมีเพียงบริการเดียว systemd จัดการได้ครบทั้งการเริ่มอัตโนมัติ การรีสตาร์ทเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และการเก็บ log

sudo nano /etc/systemd/system/netmonitor.service

วางเนื้อหาต่อไปนี้:

[Unit]

Description=NetMonitor SNMP Collector and Web Dashboard

After=network-online.target

Wants=network-online.target

[Service]

Type=simple

User=netmonitor

Group=netmonitor

WorkingDirectory=/opt/netmonitor/app/server

ExecStart=/usr/bin/node dist/index.js

Restart=always

RestartSec=5

Environment=NODE_ENV=production

# จำกัดสิทธิ์เพื่อความปลอดภัย

NoNewPrivileges=true

PrivateTmp=true

ProtectSystem=strict

ProtectHome=true

ReadWritePaths=/opt/netmonitor/app/server/prisma

[Install]

WantedBy=multi-user.target

# โหลดการตั้งค่าใหม่

sudo systemctl daemon-reload

# เปิดใช้งานและเริ่มทำงานทันที

sudo systemctl enable --now netmonitor.service

# ตรวจสอบสถานะ

sudo systemctl status netmonitor.service

# ดู log แบบเรียลไทม์

sudo journalctl -u netmonitor.service -f

หมายเหตุเรื่อง ReadWritePaths

ProtectSystem=strict ทำให้ระบบไฟล์เป็นอ่านอย่างเดียวทั้งหมด

จึงต้องระบุ ReadWritePaths ชี้ไปที่โฟลเดอร์ prisma เพราะเป็นที่เก็บไฟล์ฐานข้อมูล SQLite ซึ่งต้องเขียนได้

# 6. เปิดใช้งานจากภายนอกด้วย Cloudflare Tunnel

Cloudflare Tunnel สร้างการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปยัง Cloudflare ทำให้เข้าถึงหน้าเว็บจากภายนอกได้โดยไม่ต้องเปิด Port Forwarding บน Router และได้ HTTPS อัตโนมัติ

## 6.1 สร้าง Tunnel

- เข้า Cloudflare Dashboard แล้วเลือกเมนู Zero Trust

- ไปที่ Networks แล้วเลือก Tunnels จากนั้นกด Create a tunnel

- เลือกชนิด Connector เป็น Cloudflared แล้วกด Next

- ตั้งชื่อ Tunnel เช่น netmonitor-tunnel แล้วกด Save tunnel

## 6.2 ติดตั้ง cloudflared บนเซิร์ฟเวอร์

เลือกระบบปฏิบัติการเป็น Debian แล้วคัดลอกคำสั่งที่หน้าเว็บ Cloudflare แสดงมารันบนเซิร์ฟเวอร์ คำสั่งจะมีลักษณะดังนี้

curl -L --output cloudflared.deb \

https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb

sudo dpkg -i cloudflared.deb

# ใช้ token จริงที่ได้จากหน้าเว็บ Cloudflare

sudo cloudflared service install <TOKEN_ของคุณ>

เก็บ token ให้ดี

Token นี้ให้สิทธิ์ควบคุม Tunnel ของคุณ อย่านำไปวางในที่สาธารณะหรือใส่ไว้ในเอกสารที่ส่งต่อให้ผู้อื่น

## 6.3 ผูกโดเมนกับบริการ

ที่หน้า Public Hostname กรอกข้อมูลดังนี้

| ช่อง | ค่าที่กรอก |
| --- | --- |
| Subdomain | netmonit (หรือชื่อที่ต้องการ) |
| Domain | yourdomain.com (โดเมนของคุณ) |
| Service Type | HTTP |
| URL | localhost:4000 |

ต้องเป็นพอร์ต 4000 ไม่ใช่ 8080 หรือ 3000

เพราะ Collector เป็นผู้เสิร์ฟทั้งหน้าเว็บและ API ที่พอร์ตเดียวกัน

พอร์ต 3000 เป็นของ Vite ซึ่งใช้เฉพาะตอนพัฒนาเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้งานจริง

## 6.4 ทดสอบ

ปิด Wi-Fi บนโทรศัพท์แล้วใช้เน็ตมือถือ เปิด https://netmonit.yourdomain.com หากเห็นหน้าเข้าสู่ระบบและมีสัญลักษณ์กุญแจแสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จ

ไม่ต้องแก้ค่า CORS_ORIGIN เพิ่ม เพราะระบบอนุญาตคำขอที่มาจากโดเมนเดียวกับที่ให้บริการโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว

# 7. สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดให้คนภายนอกเข้าถึง

เมื่อเปิด Tunnel แล้ว หน้าเข้าสู่ระบบจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่ใครก็เปิดได้ กรุณาตรวจสอบรายการต่อไปนี้ให้ครบ

| รายการตรวจสอบ | วิธีทำ |
| --- | --- |
| เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ | ห้ามใช้ admin123 ซึ่งเป็นค่าตั้งต้นที่ปรากฏในเอกสารประกอบโปรเจกต์ |
| ตั้ง JWT_SECRET เป็นค่าสุ่ม | ใช้ openssl rand -base64 48 และเก็บไฟล์ .env ไม่ให้ผู้อื่นอ่านได้ |
| ลบบัญชีทดสอบ | ตรวจหน้าจัดการผู้ใช้งาน ลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้จริงออกให้หมด |
| ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น | ผู้ที่ดูอย่างเดียวควรได้สิทธิ์ Viewer ไม่ใช่ Admin |
| จำกัดสิทธิ์ไฟล์ .env | chmod 600 .env แล้วตั้งเจ้าของเป็นผู้ใช้ netmonitor |
| สำรองฐานข้อมูล | คัดลอกไฟล์ server/prisma/netmonitor.db เก็บไว้เป็นระยะ |

แนะนำอย่างยิ่ง: เปิด Cloudflare Access

Cloudflare Zero Trust มีฟังก์ชัน Access ที่บังคับให้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงหน้าเว็บ

ตั้งค่าได้ที่ Zero Trust แล้วเลือก Access จากนั้นเพิ่ม Application ชี้มาที่โดเมนของระบบ

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เห็นแม้แต่หน้าเข้าสู่ระบบ ซึ่งปลอดภัยกว่าการพึ่งรหัสผ่านเพียงชั้นเดียว

# 8. การใช้งานหลังติดตั้งเสร็จ

## 8.1 เพิ่มอุปกรณ์เข้าระบบ

- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ

- ไปที่เมนูตั้งค่าระบบ แล้วเลือกแท็บสำรองข้อมูล จากนั้นกดปุ่มนำเข้า Config หรือเพิ่มอุปกรณ์

- กรอก IP ของอุปกรณ์ เลือก SNMP v2c แล้วใส่ community หรือเลือก v3 แล้วใส่ชื่อผู้ใช้กับกุญแจ

- กดปุ่มทดสอบเชื่อมต่อ SNMP หากผ่าน ระบบจะเติมยี่ห้อ รุ่น เฟิร์มแวร์ และจำนวนพอร์ตจากที่อุปกรณ์ตอบมาให้อัตโนมัติ

- เลือกจุดเชื่อมต่อบนแผนผังเครือข่าย แล้วกดสร้าง

## 8.2 ค่าที่ควรปรับ

| ค่า | ค่าตั้งต้น | คำแนะนำ |
| --- | --- | --- |
| รอบการดึงข้อมูล SNMP | 300 วินาที | เครือข่ายใช้งานจริงควรใช้ 300 วินาทีเพื่อลดภาระ หากต้องการสาธิตให้เห็นกราฟขยับใช้ 60 วินาที |
| เวลารอคำตอบ SNMP | 2000 ms | หากอุปกรณ์อยู่ไกลหรือเครือข่ายหน่วง ให้เพิ่มค่า |
| แจ้งเตือน Telegram | ปิด | ใส่ Bot token และ Chat id แล้วกดทดสอบ ระบบจะส่งข้อความจริงและรายงานผลที่ Telegram ตอบกลับ |
| แจ้งเตือนทางอีเมล | ปิด | ใส่บัญชีผู้ส่ง รหัสผ่านสำหรับแอป และอีเมลผู้รับ แล้วกดทดสอบ หากใช้ Gmail ต้องเปิดการยืนยันตัวตนสองขั้นและสร้าง App Password 16 ตัวก่อน |

## 8.3 อัปเดตระบบเมื่อมีการแก้ไขโค้ด

cd /opt/netmonitor/app

sudo -u netmonitor git pull

sudo -u netmonitor npm install --legacy-peer-deps

sudo -u netmonitor npm run build

cd server

sudo -u netmonitor npm install

sudo -u netmonitor npm run build

# หากมีการแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล

sudo -u netmonitor npx prisma db push

sudo systemctl restart netmonitor.service

# 9. การแก้ปัญหาที่พบบ่อย

| อาการ | สาเหตุและวิธีแก้ |
| --- | --- |
| อุปกรณ์ขึ้นออฟไลน์ทั้งหมด | ตรวจตามข้อ 2 เรียงลำดับ ping ถึงหรือไม่ community ถูกหรือไม่ ACL อนุญาต IP ของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ทั้งสาม กรณีอุปกรณ์จะเงียบเหมือนกันหมด |
| เข้าหน้าเว็บแล้วขาว ไม่มีอะไรแสดง | ยังไม่ได้ build หน้าเว็บ ให้รัน npm run build ที่โฟลเดอร์หลัก แล้วรีสตาร์ทบริการ ตรวจ log ว่าขึ้นข้อความ serving the web app from หรือไม่ |
| บริการไม่ยอมเริ่มทำงาน | ดู log ด้วย journalctl -u netmonitor.service -n 50 หากขึ้นเรื่อง JWT_SECRET แสดงว่ายังไม่ได้ตั้งค่าตามข้อ 4.1 |
| ลืมรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ | ใช้ปุ่มลืมรหัสผ่านที่หน้าเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงรหัส OTP บนหน้าจอโดยตรง ยังไม่ได้ส่ง OTP ทางอีเมล แม้ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนได้แล้วก็ตาม |
| เข้าจากภายนอกไม่ได้ | ตรวจว่า cloudflared ทำงานอยู่ด้วย systemctl status cloudflared และ Public Hostname ชี้ไปที่ localhost:4000 |
| ปิดหรือเปิดพอร์ตจากหน้าเว็บไม่ได้ | ต้องตั้ง community ที่มีสิทธิ์เขียนในหน้าแก้ไขอุปกรณ์ หากไม่มี ระบบจะปฏิเสธพร้อมแจ้งเหตุผล ไม่เปลี่ยนสถานะบนหน้าจอหลอก |

# 10. ข้อจำกัดของระบบที่ควรทราบ

- ระบบติดต่ออุปกรณ์ผ่าน SNMP เท่านั้น ไม่ได้ล็อกอินเข้าอุปกรณ์ จึงดึงไฟล์ Config เองไม่ได้ การสำรอง Config ต้องนำไฟล์มาวางหรืออัปโหลดเข้าระบบ

- การย้อน Config เป็นการย้อนข้อมูลในระบบเท่านั้น ยังต้องนำไปใส่ที่ตัวอุปกรณ์เอง

- ไม่สามารถแยกทราฟฟิกตามโปรโตคอลได้ เพราะตัวนับของ SNMP บอกได้เพียงปริมาณข้อมูล หากต้องการต้องใช้ NetFlow หรือ IPFIX เพิ่ม

- ค่าความหน่วงที่แสดงคือเวลาตอบของ SNMP ไม่ใช่ ICMP และไม่มีการวัด Packet Loss

- การแจ้งเตือนส่งได้จริงแล้วทั้งทาง Telegram และทางอีเมล ตั้งระดับความรุนแรงและระยะคูลดาวน์แยกกันได้ในหน้าตั้งค่า แต่รหัส OTP ตอนลืมรหัสผ่านยังแสดงบนหน้าจอ ไม่ได้ส่งทางอีเมล

- ข้อมูลของจุดกระจายสัญญาณไร้สายยังว่าง เนื่องจากใช้ RUCKUS One ซึ่งยังไม่ได้เชื่อมต่อ API

- ฐานข้อมูลเป็น SQLite เพียงพอสำหรับงานระดับคณะ หากมีอุปกรณ์หลายร้อยเครื่องควรเปลี่ยนไปใช้ PostgreSQL

# ภาคผนวก: คำสั่งที่ใช้บ่อย

| วัตถุประสงค์ | คำสั่ง |
| --- | --- |
| ดูสถานะบริการ | sudo systemctl status netmonitor.service |
| ดู log แบบเรียลไทม์ | sudo journalctl -u netmonitor.service -f |
| รีสตาร์ทบริการ | sudo systemctl restart netmonitor.service |
| หยุดบริการ | sudo systemctl stop netmonitor.service |
| เปิดเครื่องมือดูฐานข้อมูล | npm run db:studio |
| ทดสอบ API ทั้งหมด | bash scripts/smoke-test.sh |
| ตรวจทุกหน้าเว็บอัตโนมัติ | node scripts/ui-check.mjs |
| จำลองสวิตช์สำหรับทดสอบ | node scripts/fake-switch.mjs |
| สำรองฐานข้อมูล | cp server/prisma/netmonitor.db ~/backup.db |

สคริปต์ในภาคผนวกทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ server/scripts/ และต้องรันจากโฟลเดอร์ server